Môn học: IT005 – Nhập môn mạng máy tính

Lớp: IT005.Q116

Họ tên sinh viên: Đỗ Quang Duy		MSSV: 24520367

Bài tập chương 1

Bài 1.

Giả sử Host A muốn gửi 1 file có kích thước lớn đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền, với tốc độ truyền tương ứng là R1= 500 Kbps, R2=2 Mbps, R3= 1 Mbps.

- Giả sử không có dữ liệu nào khác được truyền trên mạng. Tính thông lượng [throughput] của việc truyền file.

R1 = 500 Kbps = 500000 bps

R2 = 2 Mbps = 2000000 bps

R3 = 1 Mbps = 1000000 bps

- Thông lượng của việc truyền file là R1 = 500000 bps.

- Giả sử file có kích thước 4 triệu bytes. Tính thời gian truyền file đến Host B.

1 bytes = 8 bits => 4 triệu bytes = 4000000.8 = 32000000 bits

Thời gian truyền file là: 32000000/500000=64(s)

- Lặp lại câu a) và b) khi R2 giảm còn 100 Kbps.

R1 = 500000 bps

R2 = 100 Kbps = 100000 bps

R3 = 1 Mbps = 1000000 bps

- Thông lượng của việc truyền file là R2 = 100000 bps.

- Thời gian truyền file là: 32000000/100000 = 320(s)

Bài 2. Cho gói tin chiều dài L, bắt đầu truyền từ Host A, qua đường truyền 1 đến packet switch, và theo đường truyền 2 đến Host B.

Giả sử di, si và Ri là chiều dài, tốc độ lan truyền [propagation speed], và tốc độ truyền [transmission rate] của đường truyền thứ i, với i=1, 2.

Thời gian packet switch xử lý mỗi gói tin được ký hiệu là dproc. Giả sử gói tin không bị chờ tại hàng đợi của packet switch.

a) Hãy tính tổng thời gian gói tin nói trên đi từ Host A đến Host B, theo các ký hiệu di, si và Ri (i=1,2), dproc và L.

dnodal= dproc+ dtrans+dprop=dproc+ LR1+LR2+d1s1+d2s2

b) Giả sử gói tin có chiều dài 1000 bytes, tốc độ lan truyền ở cả hai đường truyền là 2.5×10^8 m/s. Tốc độ truyền ở cả hai đường truyền là 1 Mbps. Thời gian packet swicth xử lý gói tin này là 1 msec. Chiều dài đường truyền đầu là 4000 km và chiều dài đường truyền thứ hai là 1000 km. Với các giá trị như trên, hãy tính tổng thời gian gói tin nói trên đi từ Host A đến Host B.

dnodal=dproc+ LR1+LR2+d1s1+d2s2

=0.001+ 1000*81.106+ 1000*81.106+ 4000*10002.5*108+ 1000*10002.5*108

=0.037(s)

Bài 3: Một gói tin có chiều dài L= 12000 bits, và đường liên kết giữa 2 router có tốc độ truyền là R = 100 Mbps. Tính độ trễ truyền (thời gian cần thiết để router truyền một gói tin ra đường liên kết).

R = 100 Mbps = 100000000 bits

Độ trễ truyền = L/R = 12000/100000000 = 0.00012(s)

Bài 4: Hãy tính độ trễ đầu cuối (bao gồm trễ truyền và trễ lan truyền nhưng bỏ qua trễ hàng đợi và trễ xử lý) từ thời điểm host bên trái bắt đầu gửi bit đầu tiên của một gói tin đến thời điểm bit cuối cùng của gói tin đó đến server bên phải. Cho biết vận tốc di chuyển của các gói tin trên đường truyền bằng với vận tốc ánh sáng m/s. Mỗi gói tin có kích thước 8000 bits, tốc độ truyền và độ dài của từng kênh truyền như mô tả trong hình vẽ.

dnodal=LR1+LR2+LR3+d1c+d2c+d3c

= 8000100*106+800010*106+800010*106+30003*108+5000003*108+20003*108

≈0.003363(s)

Bài 5: Theo hình vẽ dưới đây, 4 server truyền thông với 4 client tương ứng. 4 cặp client – server này chia sẻ đường truyền giữa 2 router với tốc độ truyền R = 100Mbps. Tốc độ truyền của mỗi server đến router là RS = 40Mbps. Tốc độ truyền của mỗi client đến router là RC = 30Mbps. Thông lượng (throughput) cao nhất mà mỗi cặp client – server có thể đạt được là bao nhiêu?

A.25 Mbps		B. 100 Mbps	C. 30 Mbps 		D. 40 Mbps

Tốc độ truyền của mỗi server đến router là RS = 40Mbps => giới hạn mỗi luồng không vượt quá 40Mbps.

Tốc độ truyền của mỗi client đến router là RC = 30Mbps => giới hạn mỗi luồng không vượt quá 30Mbps.

Băng thông giữa 2 router là R = 100Mbps và 4 cặp cùng chia chung đường này, nên tổng cho mỗi cặp tối đa là R/4=100/4=25 Mbps (nếu chia đều).

Do đó thông lượng lớn nhất mỗi cặp đạt được là

min(R,Rs,Rc)=min40,30,25=25 Mbps

Bài 6: Các gói tin có độ dài L = 1000 bytes được truyền trên một kết nối có tốc độ truyền là R =1000 Kbps. Hỏi tối đa có bao nhiêu gói tin được truyền trong 1s

L = 1000 bytes = 8000 bits

R = 1000 Kbps = 1000000 bps

Thời gian truyền 1 gói tin: t = L/R = 8000/1000000 = 0.008

=> Số gói tin truyền trong 1s là: T = 60x0.008 = 125 gói

A.125 gói tin 	B. 150 gói tin

C. 250 gói tin 	D. 100 gói tin

Bài 7: Cần truyền gói tin kích thước 1000 bytes từ Host A đến Host B, trên đường truyền dài 2500 km, tốc độ lan truyền [propagation speed] là 2.5 x 10^8 m/s, và tốc độ truyền [transmission rate] là 2 Mbps là. Giả sử rằng thời gian xử lý [nodal processing] và thời gian chờ tại hàng đợi [queueing delay] không đáng kể. Thời gian cần để truyền gói tin từ host A đến Host B là:

- A) 10 msec

- B) 14 msec

- C) 10 sec

- D) 14 sec

dnodal=dprop+dtrans= ds+LR= 25000002.5*108+ 1000*82*106=0.14=14 ms

Bài 8: Cho cấu trúc mạng bên dưới, trong đó máy nguồn gởi gói tin kích thước L đến máy đích thông qua router, với tốc độ đường truyền là R bps, khoảng cách từ máy nguồn đến router là D1, và khoảng cách từ router đến máy đích là D2. Giả sử tốc độ lan truyền tín hiệu trên đường truyền là c, và bỏ qua thời gian chờ, xử lý gói tin trên các thiết bị.

- Hãy xác định thời gian truyền gói tin kích thước L từ máy nguồn đến máy đích trong cấu hình mạng trên?

- A) L/R

- B) 2L/R

-	C) 2L/R+D1/c+D2/c

- D) L/R+D1/c

dnodal=dtrans+dprop= LR*2+D1c+D2c

Bài 9: Hai máy tính A và B kết nối với nhau qua một đường truyền có tốc độ R bps, và khoảng cách là m mét. Tốc độ lan truyền của tín hiệu trên đường truyền là s (m/s). Máy A gởi 01 gói tin có kích thước L bits đến máy B.

Cho s=2.5x10^8 (m/s), L=100 bits, R=28 kpbs. Hãy xác định khoảng cách m để thời gian truyền gói tin có kích thước L (transmission time) bằng với thời gian lan truyền tín hiệu (propagation delay) từ máy A đến máy B.

-	A) 893 m

-	B) 2500 km

-	C) 2.5 km

-	D) 893 km

dtrans=dprop↔ LR= ds ↔ 10028*1000= d2.5*108

→d= 892857.14286(m)

Bài 10: Giả sử Host A muốn gửi 1 file có kích thước 3 triệu bytes đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền nối tiếp nhau, với tốc độ truyền tương ứng là R1= 1 Mbps, R2= 5 Mbps, R3= 2 Mbps. Thời gian truyền file đến host B là:

- A) 3s

-	B) 4.8s

-	C) 12s

-	D) 24s

R1 = 1Mbps = 1000000 bits = 125000 bytes

R2 = 5Mbps = 5000000 bits = 625000 bytes

R3 = 2Mps = 2000000 bits = 250000 bytes

Thông lượng truyền file là: R1 = 125000 bytes

Thời gian truyền file từ Host A đến Host B là:

t= LR1= 3000000125000=24(s)

Bài 11: Cho gói tin chiều dài L, bắt đầu truyền từ Host A, qua đường truyền 1 đến packet switch, và theo đường truyền 2 đến Host B. Giả sử di, si và Ri là chiều dài, tốc độ lan truyền [propagation speed], và tốc độ truyền [transmission rate] của đường truyền thứ i, với i=1, 2. Thời gian packet switch xử lý mỗi gói tin được ký hiệu là dproc. Giả sử gói tin không bị chờ tại hàng đợi của packet switch.

- Hãy tính tổng thời gian gói tin nói trên đi từ Host A đến Host B, theo các ký hiệu di, si và Ri (i=1,2), dproc và L.

dnodal= dproc+ dtrans+dprop=dproc+ LR1+LR2+d1s1+d2s2

- Giả sử gói tin có chiều dài 1000 bytes, tốc độ lan truyền ở cả hai đường truyền là 2.5×10^8 m/s. Tốc độ truyền ở cả hai đường truyền là 1 Mbps. Thời gian packet swicth xử lý gói tin này là 1 msec. Chiều dài đường truyền đầu là 4000 km và chiều dài đường truyền thứ hai là 1000 km. Với các giá trị như trên, hãy tính tổng thời gian gói tin nói trên đi từ Host A đến Host B.

dnodal= dproc+ dtrans+dprop=dproc+ LR1+LR2+d1s1+d2s2

=0.001+ 1000*81*106+1000*81*106+  4000*10002.5*108+ 1000*10002.5*108= 0.037(s)

Trắc Nghiệm

Câu 1:

Protocol là gì?

A) Khuôn dạng và thứ tự truyền, nhận thông điệp

B) Thứ tự truyền, nhận thông điệp

C) Quy tắc truyền thông

D) Các hành động tương ứng khi nhận thông điệp

Câu 2

Băng thông là gì?

A) Số lượng dữ liệu được truyền trong một đơn vị thời gian

B) Tốc độ mà tại đó các bit được truyền giữa bên gửi và bên nhận

C) Đường truyền mà tại đó giới hạn toàn bộ băng thông của tuyến

D) Tốc độ đến của gói tin

Câu 3

Đơn vị của băng thông là:

A) Hertz (Hz)	B) Volt (V)		C) Bit/second (bps) 	D) Ohm (Ω)

4 đặc điểm của ISP cấp 1:

• tốc độ cao, thường khoảng hàng gigabit/s

• kết nối trực tiếp đến các ISP cấp 1 khác

• được một số lớn ISP cấp 2 kết nối đến

• phạm vi bao phủ toàn cầu